ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на изготовление комплектного распределительного устройства (КРУ), производства ООО «СибКомплект»

| 1 | Серия шкафов КРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Номинальное напряжение главных цепей, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Номинальный ток сборных шин, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ток короткого замыкания , кА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Род и напряжение оперативного тока, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Порядковый номер шкафа по плану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Назначение шкафа (ввод, отходящая линия, ТН, ТСН, СВ, СР, или др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Номер схемы главных цепей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Номер схемы вспомогательных цепей * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Номинальный ток главных цепей шкафа, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Выключатель |  | тип |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ном. ток откл. (Iкз), кА |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Измерительные трансформа-торы тока | тип |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | коэфф. трансформации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | количество |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | класс точности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Измерительные трансформа-торы напяжения | тип |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | обм.II | мощность, VA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | класс точности |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | обм.III | мощность, VA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | класс точности |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Тр-р тока нулевой последовательности, кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ОПН, тип |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Мощность тр-ра собственных нужд, кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Мощность конденсаторной батареи, кВАр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Количество и сечение кабельных линий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Микропроцес-сорные устройства защиты | тип |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | функции защиты (в кодах ANSI) ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Канал выхода в систему ТМ, RS485 или ВОЛС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Замковые блокировки, да/нет |  | привода заземлителя |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | перемещение КВЭ |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Электромагнитные блокировоки, да/нет |  | привода заземлителя |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | перемещение КВЭ |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Устройство дуговой защиты, тип |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Cчетчик электроэнергии, тип |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Амперметр, А – аналоговый/ Ц – цифровой /нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Вольтметр, А – аналоговый/ Ц – цифровой /нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Обогрев шкафов, да/нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Шкаф оперативного тока, емкость АКБ, А/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Схемы главных цепей* комплектных распределительных устройств (КРУ - СК - «Элтрон»)

| Назначение шкафа | Отходящая линия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Схема главных цепей |  |  |  |  |
| Номер схемы | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Назначение шкафа | Секционный выключатель | Отходящая линия | Секционный вы- ключатель | Отходящая линия |
| Схема главных цепей |  |  |  |  |
| Номер схемы | 4ВВ | 5 | 5ВВ | 6 |
| Назначение шкафа | Отходящая линия |  |  |  |
| Схема главных цепей |  |  |  |  |
| Номер схемы | 8 | 8ВВ | 8.1ВВ | 9 |
| Назначение шкафа | Отходящая линия |  | Секционный разъединитель | Заземление сборных шин |
| Схема главных цепей |  |  |  |  |
| Номер схемы | 10ТСН | 11ТН | 14 | 15 |

*-Схемы главных цепей являются ориентировочными и могут изменяться в зависимости от специфики заказа и типа оборудования, устанавливаемого в ячейки

Сведения о заказчике: _________________________________________________________________

Наименование объекта: ________________________________________________________________

Представитель заказчика: Ф.И.О._______________________________________________________

Должность: ______________________________Тел/Факс____________________________________

Подпись: ___________________________Дата:_____________________________________________

1. Серия шкафов КРУ

Указывается типовая серия шкафов (например, КРУН-10, К-59, К-104 и т.п.). Это необходимо для стандартизации и подбора конструктивных решений.

2. Номинальное напряжение главных цепей, кВ

Уровень рабочего напряжения, на который рассчитано оборудование

3. Номинальный ток сборных шин, А

Максимальный допустимый ток, который могут выдерживать шины в шкафу в нормальных условиях эксплуатации.

4. Ток короткого замыкания, кА

Максимальный ток короткого замыкания, который должна выдержать аппаратура без разрушений и потери функциональности.

5. Род и напряжение оперативного тока, В

Тип (постоянный или переменный) и номинальное напряжение оперативного питания (обычно 110 В DC, 220 В AC и т.п.).

6. Порядковый номер шкафа по плану

Идентификационный номер шкафа в составе распределительного устройства по проектной документации.

7. Назначение шкафа

Указывается функция шкафа: ввод, отходящая линия, шкаф трансформатора напряжения (ТН), собственных нужд (ТСН), секционный выключатель (СВ), секционный разъединитель (СР) и т.д.

8. Номер схемы главных цепей

Ссылка на чертёж или схему главной цепи, по которой выполнен шкаф.

9. Номер схемы вспомогательных цепей

Ссылка на схему вторичных цепей (управление, защита, сигнализация и т.д.).

10. Номинальный ток главных цепей шкафа, А

Максимальный допустимый рабочий ток, протекающий через шкаф.

11. Выключатель

- Тип: марка выключателя (например, ВВ/TEL, VD4 и т.д.).

- Номинальный ток, А: рабочий ток выключателя.

- Номинальный ток отключения (Iкз), кА: способность отключить КЗ.

12. Предохранитель – ном. ток плавкой вставки

Указывается номинальный ток плавкой вставки предохранителя, применяемого в цепи.

13. Измерительные трансформаторы тока (ТТ)

- Тип: обозначение модели.

- Коэффициент трансформации: первичный/вторичный ток (например, 1000/5 А).

- Количество: число ТТ в шкафу.

- Класс точности: важен для точности измерений и защиты (например, 0.5, 10P10 и т.п.).

14. Измерительные трансформаторы напряжения (ТН)

- Тип: модель ТН.

- Обмотка II: используется для измерения – указывается мощность (VA) и класс точности.

- Обмотка III: чаще для релейной защиты – также мощность и класс точности.

15. Трансформатор тока нулевой последовательности – количество

Количество ТТ нулевой последовательности (ЗТТ), применяемых для защиты от замыканий на землю.

16. ОПН, тип

Ограничитель перенапряжения – указывается тип/марка.

17. Мощность трансформатора собственных нужд, кВА

Указывается мощность ТСН, если он установлен.

18. Мощность конденсаторной батареи, кВАр

Если предусмотрена установка КБ – её мощность для компенсации реактивной мощности.

19. Количество и сечение кабельных линий

Сколько кабелей подключается к шкафу и их сечение (например, 3х1х240 мм²).

20. Микропроцессорные устройства защиты

- Тип: модель/производитель (например, Sepam, Siprotec, МРЗС и т.д.).

- Функции защиты (ANSI коды): указываются стандартизованные коды защит (например, 50, 51, 87 и др.).

- Канал ТМ: тип интерфейса для телемеханики (например, RS-485, ВОЛС).

21. Замковые блокировки – да/нет

- Привода заземлителя: механическая блокировка доступа/управления.

- Перемещение КВЭ: блокировка ввода/вывода выкатного элемента.

22. Электромагнитные блокировки – да/нет

То же, что выше, но реализовано через электромагниты (дистанционное управление блокировками).

23. Устройство дуговой защиты, тип

Марка и тип УДЗ (например, АДЗ-Э, ABB Arc Guard, и т.д.).

24. Счётчик электроэнергии, тип

Указывается модель счётчика, если он устанавливается в шкафу.

25. Амперметр, да/нет

Наличие аналогового или цифрового амперметра.

26. Вольтметр, да/нет

Наличие вольтметра.

27. Обогрев шкафов, да/нет

Указывается, нужен ли встроенный обогрев (для уличных условий или холодных помещений).

28. Шкаф оперативного тока – емкость АКБ, А·ч

Если шкаф оперативного тока входит в состав КРУ, указывается ёмкость аккумуляторной батареи.