ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на изготовление камеры КСО, производства ООО «СибКомплект»

| № | Запрашиваемые данные |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модификация камеры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Номинальное напряжение сборных шин, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Номинальный ток сборных шин, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ток термической стойкости сборных шин, кA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Род и значение оперативного тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Схема главных цепей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Порядковый номер камеры РУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Назначение камеры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Силовой выключатель | тип |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ном. ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ном. ток откл., А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тип блока управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Тип предохранителя, ток плавкой вставки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Шинный разъединитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Линейный разъединитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Трансформатор собственных нужд, тип, мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Трансформатор напряжения, тип |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Трансформатор тока: тип, коэф. трансформации, класс точности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Трансформаторы тока нулевой последовательности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Ограничители перенапряжения ОПН, тип |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Вид устройства защиты | механика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | микропроцессорная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Требуемые защиты | максимальная токовая защита (МТЗ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | токовая отсечка (ТО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | перегрузка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | от однофазных замыканиях на землю (ЗЗН) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | защита от обрыва земляной жилы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | контроль напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | автоматическое повторное включение (АПВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | автоматическая частотная разгрузка (АЧР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дуговая защита |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Оператвиное питание (~220B AC/=220В DC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Мнемосхема (есть/нет/цифровая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Блокировки (электромагнитные/механические/не требуются) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Указатели напряжения (есть/нет/с контактом наличия напряжения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Наличие коммерческого учёта, тип счётчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Приборы контроля тока и напряжение, тип и кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

План расположения камер КСО:

В комплект поставки включить (кол-во):

| 1 | Торцевая панель | шт. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Задние панели | шт. |
| 3 | Верхние панели | шт. |
| 4 | Шинный мост (раст. м/д фасадами ) мм) | шт. |
| 5 | Панель постоянного тока Ач | шт. |
| 6 | Другое: |  |

Торцевая панель

Фасад

Шинный мост

Сведения о заказчике: _________________________________________________________________

Наименование объекта: ________________________________________________________________

Представитель заказчика: Ф.И.О._______________________________________________________

Должность: ______________________________Тел/Факс____________________________________

Подпись: ___________________________Дата:_____________________________________________

1. Модификация камеры

Типовое исполнение камеры (например, КРУН-10, К-104, К-59М и т.п.).

Важно для выбора габаритов, совместимости с остальным оборудованием и подключения.

### 2. Номинальное напряжение сборных шин, кВ

Рабочее напряжение, на которое рассчитаны главные цепи.

### 3. Номинальный ток сборных шин, А

Максимальный длительно допустимый ток в главных шинах.

### 4. Ток термической стойкости сборных шин, кА

Ток, который сборные шины могут выдержать без повреждений в течение короткого времени

### 5. Род и значение оперативного тока

Оперативное питание для управления, сигнализации, защиты. Указывается род тока (AC/DC) и его напряжение

### 6. Схема главных цепей

Обозначение схемы, отражающая конфигурацию: ввод, секционирование, отходящие линии и т.п.

### 7. Порядковый номер камеры РУ

Идентификатор ячейки по компоновочному плану

### 8. Назначение камеры

Функция ячейки: ввод, секционирование, отходящая линия, ТН, ТСН и др.

## 9. Силовой выключатель

- Тип — модель выключателя (например, ВВ/TEL, VD4, Evolis и т.п.).

- Номинальный ток, А — ток, который выключатель может пропускать в длительном режиме.

- Номинальный ток отключения, кА — максимально допустимый ток короткого замыкания, который выключатель способен безопасно отключить.

- Тип блока управления — блок (механизм) управления выключателем (например, мотор-привод, пружинный привод, с микропроцессорным управлением и т.п.).

### 10. Тип предохранителя, ток плавкой вставки

Указывается модель предохранителя и номинальный ток его вставки, если они используются.

### 11. Шинный разъединитель

Марка и наличие разъединителя, установленного со стороны сборных шин.

### 12. Линейный разъединитель

Марка и наличие разъединителя, установленного со стороны отходящей линии.

### 13. Трансформатор собственных нужд (ТСН): тип, мощность

Если предусмотрен ТСН в составе ячейки — указывается его тип и мощность.

### 14. Трансформатор напряжения (ТН), тип

Марка и характеристики ТН, используемого для измерения и защиты.

### 15. Трансформатор тока (ТТ): тип, коэффициент трансформации, класс точности

Полные параметры каждого трансформатора:

- Тип (например, ТОЛ, ТФЗ, ТШЛ).

- Коэффициент трансформации (например, 1000/5 А).

- Класс точности (0,5, 10Р, 5Р, и т.п.).

### 16. Трансформаторы тока нулевой последовательности (ЗТТ)

Применяются для защиты от замыканий на землю. Указывается наличие, количество и параметры.

### 17. Ограничители перенапряжения (ОПН), тип

Тип/марка ОПН, применяемых для защиты от перенапряжений.

## 18. Вид устройства защиты

- Механика — классическая релейная защита на электромеханических реле.

- Микропроцессорная — современное цифровое устройство релейной защиты (например, Sepam, МРЗС, Siprotec).

## 19. Реле, требующие уточнения

Указывается, какие функции должны быть реализованы в релейной защите.
По каждому пункту проставляется "да/нет", если функция требуется:

- МТЗ — максимальная токовая защита.

- ТО — токовая отсечка.

- Перегрузка — защита от длительных перегрузок.

- ЗЗН — защита от замыканий на землю.

- Обрыв земляной жилы — контроль целостности заземления.

- Контроль напряжения — защита по минимальному/максимальному напряжению.

- АПВ — автоматическое повторное включение.

- АЧР — автоматическая частотная разгрузка.

- Дуговая защита — защита по дуге (быстродействующая, по оптическим датчикам или токам).

### 20. Наличие коммерческого учёта, тип счётчика

Указывается, требуется ли организация коммерческого учёта и модель счётчика (например, Меркурий, Альфа, НИК и т.д.).

### 21. Приборы контроля тока и напряжения, тип и количество

Например, цифровые измерительные приборы (типа NА 511, Омега, DigiTOP) — указываются модели и сколько штук требуется.

## 22. Обогрев релейного отсека

- Ручной — включается/отключается вручную.

- Автоматический — работает через термостат, без участия оператора. Обеспечивает устойчивую работу устройств защиты и автоматики при низких температурах.

.