ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на изготовление пункта автоматического регулирования напряжения (ПАРН), производства ООО «СибКомплект»

| Структура условного обозначения | Нужный параметр выделить/обвести |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дополнительно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество комплектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальное напряжение, кВ | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 (до - 60℃) |  |  |  |  |  |  |  | У1 (до -45 ℃) |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный ток, А | 100 | 150 |  |  | 200 |  |  | 300 |  | 400 |  |  | 500 |  | 600 |  |
| Схема подключения | Полный треугольник. диапазон регулирования ±15%. Количество однофазных регуляторов в составе одного ПРН - 3шт |  |  |  |  |  |  |  | Неполный треугольник. диапазон регулирования ±10%. Количество однофазных регуляторов в составе одного ПРН - 2шт |  |  |  |  |  |  |  |
| Способ установки | В утепленном блок-контейнере |  |  | В холодном киоске |  |  |  |  | Открыто, на опорах |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика регуляторов напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество ступеней регулирования | ±16 |  |  |  |  |  |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроль температуры масла | Нет |  |  |  |  | Да, с блокировкой РПН |  |  |  |  |  | Да, с подогревом масла |  |  |  |  |
| Система управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система мониторинга ресурса контактов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система связи | USB |  | RS-485 |  |  |  | RS-232 |  |  |  | Ethernet |  |  | Bluetooth |  |  |
| Характеристики блок-контейнера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Габаритные размеры, мм | Длина |  |  |  |  | Ширина |  |  |  |  |  | Высота |  |  |  |  |
| Наличие и количество площадок обслуживания с огороженным | Количество |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
| Размеры малой площадки обслуживания, мм | Длина |  |  |  |  |  |  |  | Ширина |  |  |  |  |  |  |  |
| Размеры большой малой площадки обслуживания, мм | Длина |  |  |  |  |  |  |  | Ширина |  |  |  |  |  |  |  |
| Высота установки над уровнем земли, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цветовое решение блок-контейнера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цвет стен снаружи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цвет дверей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цвет крыши |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цвет площадок облуживания и лестниц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные требования по цветовому решению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Способ ввода | Воздушный |  |  |  |  |  |  |  | Кабельный |  |  |  |  |  |  |  |
| Способ вывода | Воздушный |  |  |  |  |  |  |  | Кабельный |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка линейных разъединителей | На отдельно стоящих опорах |  |  |  |  |  |  |  | На башне ввода |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристики блок-контейнера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип разъединителя | РЛК-10/630 |  |  |  |  |  |  |  | РЛНД-10/630 |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренняя ошиновка | Алюминий |  |  |  |  |  |  |  | Медь |  |  |  |  |  |  |  |
| Трансформатор собственных нужд | 1 шт. однофазный ОЛС-2,5 |  |  |  |  |  |  |  | 3-фазный, тип S (кВа) |  |  |  |  |  |  |  |
| Уличное освещение | Да |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Да |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
| Поддержание температуры внутри блокконтейнера с принудительной приточно- вытяжной вентиляцией | ________℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Противопожарная сигнализация | Да |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
| Охранная сигнализация | Да |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
| Шкаф мониторинга | Да |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
| Функции шкафа мониторинга | Измерение напряжение до ПРН |  |  |  |  | Дистанционный контроль по проводному и беспроводному каналу |  |  |  |  |  | Наличие UPS в шкафу мониторинга |  |  |  |  |
| Дополнительные условия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требуется ли шефмонтаж и шефналадка | Да |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
| Требуется ли доставка | Да |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплект ЗИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ориентация блок-контейнера относительно обходной схемы ЛЭП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сведения о заказчике: _________________________________________________________________

Наименование объекта: ________________________________________________________________

Представитель заказчика: Ф.И.О._______________________________________________________

Должность: ______________________________Тел/Факс____________________________________

Подпись: ___________________________Дата:_____________________________________________

Количество комплектов

Количество требуемых пунктов автоматического регулирования напряжения (ПАРН), которые необходимо изготовить и поставить.

Номинальное напряжение, кВ (6 / 10)

Рабочее напряжение сети, для которой предназначено оборудование. Обычно выбирается 6 кВ или 10 кВ в зависимости от уровня распределительной сети.

Климатическое исполнение (УХЛ1 / У1)

Определяет, при каких температурах оборудование может эксплуатироваться.

- УХЛ1 — для холодного климата (до –60 °C);

- У1 — для умеренного климата (до –45 °C).

Номинальный ток, А (100–600)

Максимальный ток, который может длительно протекать через устройство без перегрева. Определяется по нагрузке потребителя.

Схема подключения

Тип схемы регулирования напряжения:

- Полный треугольник (±15%) — три однофазных регулятора, регулировка по всем фазам;

- Неполный треугольник (±10%) — два однофазных регулятора, регулировка по двум фазам.

Способ установки

Вариант размещения оборудования:

- В утеплённом блок-контейнере — для круглогодичной эксплуатации;

- В холодном киоске — без отопления;

- Открыто, на опорах — на открытой площадке без помещений.

Количество ступеней регулирования (±10 / ±16)

Количество шагов (ступеней), с помощью которых производится регулировка напряжения. Чем больше ступеней, тем плавнее регулировка.

Контроль температуры масла

Наличие системы контроля температуры трансформаторного масла:

- Нет — без контроля;

- Да, с блокировкой РПН — блокирует работу при перегреве;

- Да, с подогревом масла — обеспечивает работу в холодных условиях.

Система управления

Указывает тип и состав автоматической системы управления ПАРН (контроллер, панели, интерфейс).

Система мониторинга ресурса контактов

Система, отслеживающая износ и количество срабатываний контактов регулятора под нагрузкой (РПН).

Система связи (USB / RS-485 / RS-232 / Ethernet / Bluetooth)

Интерфейсы обмена данными с внешними системами (SCADA, АСУТП, компьютер).

Габаритные размеры, мм (Длина / Ширина / Высота)

Размеры блок-контейнера (в миллиметрах) для проектирования фундамента и транспортировки.

Наличие и количество площадок обслуживания с ограждением

Определяет, требуются ли площадки и лестницы для безопасного обслуживания оборудования.

Размеры малой площадки обслуживания, мм (Длина / Ширина)

Указываются при необходимости малой площадки для доступа к элементам оборудования.

Размеры большой площадки обслуживания, мм (Длина / Ширина)

Если предусмотрена большая площадка, указываются её размеры.

Высота установки над уровнем земли, мм

Определяет уровень установки контейнера для защиты от влаги, снега, затопления и удобства обслуживания.

Цветовое решение блок-контейнера

Выбор цвета наружных элементов:

- Цвет стен снаружи,

- Цвет дверей,

- Цвет крыши,

- Цвет площадок — часто выбираются по каталогу RAL или корпоративной палитре.

Дополнительные требования по цветовому решению

Особые пожелания заказчика по окраске, логотипам, маркировке и др.

Способ ввода (Воздушный / Кабельный)

Тип ввода питающих линий: по воздуху (через провода ЛЭП) или через кабель.

Способ вывода (Воздушный / Кабельный)

Тип вывода питающих линий — аналогично пункту «Способ ввода».

Установка линейных разъединителей

Место установки линейных разъединителей:

- На отдельно стоящих опорах,

- На башне ввода — в зависимости от конструкции.

Тип разъединителя (РЛК-10/630, РЛНД-10/630)

Марка и тип применяемого линейного разъединителя — определяет токовую нагрузку и конструкцию.

Внутренняя ошиновка (Алюминий / Медь)

Материал шин, соединяющих оборудование. Медь дороже, но надёжнее; алюминий — легче и дешевле.

Трансформатор собственных нужд

Наличие и тип трансформатора, обеспечивающего питание внутренних цепей автоматики и освещения (например, однофазный ОЛС-2,5 или трёхфазный S-тип).

Уличное освещение (Да / Нет)

Наличие наружных светильников на контейнере или вблизи оборудования.

Отопление (Да / Нет)

Наличие системы обогрева для поддержания рабочей температуры внутри контейнера.

Поддержание температуры внутри блок-контейнера с принудительной приточно-вытяжной вентиляцией (___ °C)

Задаётся требуемая температура внутренней среды при работе вентиляции и обогрева.

Противопожарная сигнализация (Да / Нет)

Наличие системы обнаружения и оповещения при пожаре.

Охранная сигнализация (Да / Нет)

Система защиты от несанкционированного доступа.

Шкаф мониторинга (Да / Нет)

Устанавливается для контроля состояния оборудования и дистанционного управления.

Функции шкафа мониторинга

Может включать:

- измерение напряжения до ПРН,

- дистанционный контроль по проводному и беспроводному каналу,

- наличие UPS (источника бесперебойного питания).

Дополнительные условия

Требуется ли шефмонтаж и шефналадка (Да / Нет) — необходимость выезда специалистов производителя.

Требуется ли доставка (Да / Нет) — нужно ли включить транспортировку оборудования.

Комплект ЗИП — перечень запасных частей.

Ориентация блок-контейнера относительно обходной схемы ЛЭП — направление дверей и панелей

относительно линии электропередачи.